招标编号：PZH-JS-QT-235

金沙水电站大坝安全在线监控系统

招标文件

招标人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

日  期：2022年2月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章 评标办法	11

- 第四章 合同条款及格式	15

第五章 技术条款	29

第六章 投标文件格式	38

- 第一章  招标公告

项目名称：金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统

项目所在地区：四川省攀枝花市

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（以下简称“招标人”）现就金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统进行公开招标，请有意参加并符合本公告规定资格条件的投标人提交投标文件。

## 1.项目基本情况

1.1项目名称：金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统

1.2项目内容：金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，是金沙江攀枝花河段水电规划的梯级水电站之一。电站坝址位于攀枝花市中心城区，上距观音岩水电站坝址28.9km，下距银江水电站坝址约21km。坝址左岸为攀枝花市西区，城市路（苏铁东路）可直达坝区，右岸为攀枝花市仁和区。

电站正常蓄水位1022.0m，死水位1020.0m，水库总库容为1.08亿m³，正常蓄水位库容0.85亿m³，其中调节库容0.112亿m³，具有日调节性能；电站装机容量4×140MW，多年平均发电量为21.77亿kW•h。金沙水电站目前机组已投产发电。

本项目是利用信息化技术，实现大坝安全多信息的实时监测、分析、诊断和预警。在线监控系统项目分为在线监控设计报告和在线监控平台产品。在线监控设计报告（专业）主要是根据大坝的结构特点、安全隐患和薄弱部位，开展监控内容、监控方法的设计，以及在线监控系统的软件设计。在线监控平台产品（软件）主要是产品开发和实现，应至少包括：监测、巡检、监控、报告整编等模块。

## 2.招标范围

本次招标范围为：金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统。

## 3.服务期限

本招标项目服务期限为：合同签订之日起1年（本合同签订之日起180日内完成系统上线试运行）。

## 4.投标人资格条件

《金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统》的投标人资格能力应满足以下资格条件和业绩要求，并具有实施本项目的相关能力：

（1）投标人应在国内取得工商行政登记，具有独立法人资格；

（2）2019年1月1日至投标截止日期间，投标人具有2项及以上大坝安全在线监控系统建设或大坝安全信息管理系统项目实施业绩。（提供中标通知书或合同关键页扫描件（时间以合同签订日期为准）等证明材料。

（3）项目负责人具有高级工程师或以上职称和对应社保证明（3个月以上），且具有3项及以上大坝安全信息化项目的从业经历。

（4）投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人名单；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为。

（5）本次招标不接受联合体投标。

## 5.招标文件的获取

有意参加投标者，请于2022年2月24日开始登录四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）下载招标文件。

## 6.投标文件的递交

（1）投标文件的递交截止时间：2022年3月16日10时（北京时间）。

（2）投标文件递交地点：四川省攀枝花市西区建福巷88号4楼407室。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6.发布公告的媒介

招标公告在四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）（发布公告的所有媒介名称）上发布。

## 7.联系方式

招 标 人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

地    址：四川省攀枝花市西区建福巷88号

联 系 人：李先生

电    话：0812-3151223

传    真：/

四川省能投攀枝花水电开发有限公司

2022年2月24日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司 地 址：四川省攀枝花市西区建福巷88号 |
| 2 | 招标项目名称 | 金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 服务期限 | 合同签订之日起1年 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 联合体 | 不接受 |
| 8 | 答疑会 | 不召开 |
| 9 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 在提交投标文件截止时间10天前 |
| 10 | 分包 | 不允许 |
| 11 | 构成招标文件 的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 12 | 投标有效期 | 招标截止日期后 60日历天 |
| 13 | 投标文件签字盖章 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。投标工程量清单需全部盖鲜章。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份；副本 2 份；装有投标文件电子文档及正本扫描件的U盘一份。 |
| 15 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称、投标日期；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 16 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称。 |
| 17 | 是否授权评审委员会直接确定中标人 | 否，推荐中标候选人的数量： 1～3 个 |
| 18 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金 |
| 19 | 招标控制价 | 980000.00元 |
| 20 | 履约保函 | 不提供 |

### 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述的项目招标。

### 2. 有关定义

2.1 本次招标的招标人是四川省能投攀枝花水电开发有限公司。

2.2“招标人”系指“招标单位”和“招标承办单位”的统称。

2.3“投标人”系指购买了招标文件拟参加招标和向招标人提供相应服务的法人企业或其它组织。

### 合格的投标人

3.1投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有本招标文件对投标人所规定的资质条件；

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的独立法人，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次招标的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，招标人及评审委员会有权拒绝其本次报价。

3.3依法注册的投标人其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

### 招标费用

4.1投标人参加招标的有关一切费用由投标人自行承担。

### 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务、设备及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知及前附表

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标人要求

（6）投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在招标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

### 7. 答疑会

### 7.1本项目不召开答疑会。

### 投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关招标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

### 9. 计量单位

9.1除技术规格及要求中另有规定外，本招标项目的招标均采用国家法定的计量单位。

### 招标货币

10.1本次招标项目的招标均以人民币报价。

### 11. 联合招标

11.1不接受联合体参与投标。

### 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 13. 投标文件的组成

13.1投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标申请函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

（2）报价表

（3）资格审查资料

（4）近3年（2018年～2020年）经审计的财务报表

（5）近3年（2019年1月1日至投标截止时间）以来承担同类项目业绩一览表

（6）项目管理机构组成表

（7）拟派主要人员情况表

（8）实施方案

（9）其他资料

### 14. 投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第六章“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 投标保证金

15.1 本项目不需要投标保证金。

### 16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标申请，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 17. 投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖鲜章。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.5 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明招标项目名称、投标人名称、项目名称、投标日期。

18.2 投标文件正本、所有副本应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明招标项目名称、投标人名称、项目名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上注明投标人名称、项目名称、及招标日期，并加盖密封章(投标人公章)。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19. 投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的时间和地点递交投标文件；

19.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20. 招标流程

20.1 招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须有法人或法人授权代表参加并签到，并对所递交的投标文件进行密封性检查和签字确认。

20.2 评审委员会对投标人提交的投标文件进行形式评审、资格评审；

20.3 评审委员会按照投标人综合得分最高的原则，推荐中标候选人。

20.4 招标人按照评审委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

### 21. 投标文件的修改

21.1 投标人在招标过程中所签署的书面的澄清或者说明、经投标人确认的修正后报价均为投标文件的组成部分。

### 22. 定标原则

根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 23. 定标程序

23.1 评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并标明排列顺序。

23.2 招标人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序依据第三章评标办法再确定最终实际中标人。

23.3 招标人将中标结果通知参加投标的所有投标人。招标人不解释中标或落选原因，不退回投标文件和其他投标申请资料。

### 24. 中标通知书

24.1 中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标人的投标文件本应作为无效招标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

### 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的中标通知书后，应自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

### 26. 履行合同

26.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 27. 废标的情形

招标中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价超过了招标控制价的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）其他未实质性响应招标文件的。

### 28. 投标人不得具有的情形

投标人参加招标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通；

（4）向招标人、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标人资格或中标资格将被取消。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审方法 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 签字、盖章 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 副本份数 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件“投标文件格式”相关规定 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 3.1.2 | 资格评审 | 营业执照 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
|  |  | 主要人员 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
| 3.1.3 | 详细评审 | 评分权重构成（100%） | 商务部分： 15% 技术部分： 25% 投标报价： 60% |  |
|  |  | 评标价基准值计算方法 | 评标价基准值按照以下方法确定： - 以所有通过初步评审的投标人评标价算数平均值×0.97作为本次评审的评标价基准值（B值）。 |  |
|  |  | 偏差计算公式 | 偏差率（Di）=100%×（投标人评标价-评标价基准值）/评标价基准值 |  |
| 3.1.3（1） | 商务评分 （15%） | 企业业绩 | 投标人近3年内的大坝在线监控系统软件开发项目（2018年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准，下同）：每承担1个得1分，最多得9分。 | 9% |
|  |  | 信用 | 经电力行业或相关电力管理、监督、企业联合会评定为AAA级信用等级(且开标之日在有效期的，下同)的，得2分，经电力行业或相关电力管理、监督、企业联合会评定为类AA级信用等级得1分，其余不得分。（提供证书原件扫描件，否则不得分） | 2% |
|  |  | 管理体系 | 投标人具备有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系认证证书及信息技术服务和信息安全管理体系，每个计0.5分，没有的计0分，最多得2分。（提供获奖证书扫描件，否则不得分） | 2% |
|  |  | 人员配置 | 综合评审结论：优得2分，良得1分，一般得0分。 | 2% |
| 3.1.3（2） | 技术评分 （25%） | 工作方案的完整性、合理性、可行性 | 根据工作方案的内容完整性，思路清晰性，布局合理性和有针对性等进行综合打分； 非常科学、合理、可行的得8~10分； 比较合理、可行的得5~7分； 基本合理的得0~4分； 本项最多得10分；缺项或无实质性内容的不得分。 | 10% |
|  |  | 项目的重点、难点及关键性技术问题 | 根据项目重点、难点及关键性问题的处理措施等进行综合 打分； 非常科学、合理、可行的得6~8分； 比较合理、可行的得4~5分； 基本合理的得0~3分； 本项最多得8分；缺项或无实质性内容的不得分。 | 8% |
|  |  | 进度计划、质量保证体系和保证措施 | 根据工作进度计划、质量保证体系和保证措施的科学合理性、可行性等进行综合打分； 非常科学、合理、可行的得6~7分； 比较合理、可行的得3~5分； 基本合理的得0~2分； 本项最多得7分；缺项或无实质性内容的不得分。 | 7% |
| 3.1.3（3） | 投标报价评分 （60%） | 投标报价得分 | 各投标报价偏差率（Di）每增加1%，扣1分（不足1%按直线插入法计算）； 各投标报价偏差率（Di）每减少 1%，扣1分（不足1%按直线插入法计算） | 60% |

## 评标办法

## 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以咨询服务方案得分高的优先；如果咨询服务方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

### 评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3详细评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）报价部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4经初步评审后合格投标人不足3名的，评标委员会应对其是否具有竞争性进行评审，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算结果为整数保留整数，结果为小数保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 3.5评审委员会

3.5.1本次评审委员会由招标人依法依规组建，评审委员会人数由5人以上单数组成，且技术、经济等方面的专家不少于成员总数的⅔。

3.5.2本次评标活动监督由招标人纪检监察部门负责，监督员将对评标活动的全过程进行监督。

3.5.3评审委员会将按初审、详细评审、编写评标报告并推荐中标人的程序开展整个评审工作。

# 第四章	合同条款及格式

金沙水电站大坝安全在线监控系统

### 合同编号：PZH-JS-QT-235

#### 甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

#### 乙方：

2022 年   月

第一章 合同书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关的法律规定，结合项目具体情况，双方本着自愿平等、互利和诚实信用的原则，甲方委托乙方承建金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统工作。经充分协商一致，订立本服务合同，并由双方共同遵守。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 合同书（含合同洽谈文件）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及附录；

（4）合同条款；（即招标文件第四章）

（5）合同技术条款；（即招标文件第五章）

（6）合同附件；

附件一：廉洁协议书

附件二：安全生产协议书

附件三：工程量清单。

（7）招标文件及澄清；

（8）投标文件；

（9）双方授权代表签字并指明的书面文件。

上述组成合同的文件互相补充和解释，但在有含意不清或有矛盾时，除非合同中有特殊说明，以合同约定次序在先者为准。

- 工期

本合同工期为：合同签订之日起1年。乙方应当在本合同签订之日起180日内完成系统上线试运行。

- 签约合同价

本合同总价（含税）为人民币           元（大写：       ）。其中不含税价格为人民币           元，税费为人民币           元。本合同约定价格为含税价格，不含税价格部分不因市场价格变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

- 本合同协议书经双方法定代表人或其授权委托代理人签字并盖单位印章后生效。

- 本合同一式八份。其中正本二份，双方各执一份；副本六份，甲方执五份，乙方执一份。合同正、副本均具有同等法律效力。

（签署栏）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）： |  | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 地 址： |  | 地 址： |
| 电话/传真： |  | 电话/传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账 号： |  | 账 号： |
| 税 号： |  | 税 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  | 日 期： 年 月 日 |

- 1.词语涵义

除上下文另有解释外，本合同中以下词语应具有本条所赋予的涵义。

- 甲方：指与乙方正式签订本合同书的当事人，详见合同书。

- 乙方：指与甲方正式签订本合同书的当事人，详见合同书。

- 合同（或称合同文件）：指列入《合同书》第1条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。

- 技术要求：指本合同的《技术条款》和经甲方作出或批准的对其技术要求修改或补充的文件以及经甲方确认进入本合同《技术条款》的其它技术文件。

- 合同总价：指《合同书》中第3条写明的合同总价。

- 咨询成果：指乙方按照本合同要求完成咨询服务所提交的相关成果。

- 书面形式（或书面文件）：指任何经签署的手写、打印或印刷的各种文件或传真件。

- 国家：指中华人民共和国。

- 天：指日历天（24小时）；年、月、周均指公历的年、月、周。

- 2.合同工作范围及服务期

本合同的工作范围及服务期详见“第五章《技术条款》”。

- 3.合同总价及承包方式

- 合同总价

本合同总价见《合同书》第3条。本合同总价已包括受托人为完成合同规定的全部工作所需的一切成本费用（其中含规费）、合理利润、税金（包括增值税、城市维护建设税、教育附加及地方教育附加费等相关全部税费），并考虑了合同明示和暗示规定由受托人承担的其他全部风险（其中包括物价、利率、汇率及各类规费等政策与市场因素变化的风险）所发生的一切费用。

- 合同承包方式

本合同实行固定总价承包，合同总价不含税部分在合同有效期内不作任何调整。

- 4. 履约保函

- 本合同不设置履约保函。

- 5.付款

- 本合同价款以人民币支付，采用银行转账方式。

- 本合同生效后，甲方支付给乙方合同总价的 30 %。

- 本合同项目考核试运行六个月， 经甲方验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的 60 %。

- 本合同项目质保期结束，经甲方验收合格后，甲方支付给乙方剩余合同价款。

- 本合同每次结算款支付前，乙方应按甲方要求提交结算申请及与该次结算和支付金额等额的增值税专用发票，经甲方审核合格之日后30天内予以支付。若乙方未提供合法足额有效的增值税专用发票或未提供相应的付款材料的，甲方有权拒绝或者延迟付款，并不承担任何违约责任。乙方不得以未付款为由，拒绝或迟延履行本合同其他义务，否则视为乙方违约，乙方应当按照本合同及法律规定承担违约责任。

- 6.双方的一般义务

6.1甲方的义务

6.1.1甲方应及时向乙方提供与本合同相关业务的资料、信息，并对其真实性负责。

6.1.2甲方应按《技术条款》第1.2条向乙方提供开展工作必要的便利条件。

6.1.3甲方负责协调乙方开展咨询服务所需与甲方所属单位或部门之间的关系，提供必要的人员协助配合。

6.1.4甲方应按本合同约定向乙方支付合同价款。

6.1.5甲方应按本合同规定对乙方工作质量进行检查考核，并负责对专项咨询服务成果的验收。

6.1.6本合同规定的应由甲方承担的其他义务。

6.2乙方的义务

6.2.1乙方应根据国家法律、法规和本合同规定的条款，依法维护甲方的合法权益，严格遵守甲方及其上级单位相关管理制度的规定及管理要求。

6.2.2乙方应保证投入本合同的项目团队成员固定。除不可抗力原因外，乙方不得对项目经理进行调换，项目团队成员确需调整时应事先征得甲方书面同意，否则按乙方违约处理。

6.2.3乙方应按本合同约定完成全部工作内容，保证满足合同要求。

6.2.4乙方开展项目工作期间，应根据甲方相关管理制度的规定，接受甲方指导、监督。

6.2.5乙方应妥善保管甲方提供与本项目有关的全部资料，并在合同终止/解除后或相应工作完成后完好无损地归还甲方，不得擅自存留复制品。

6.2.6乙方应为其投入本合同工作的所有人员投保工伤保险、人身意外伤害保险，负责对其人员进行安全管理，保证其人身、财产安全。乙方的工作人员若遭受人身伤害、财产损失等，均由乙方自行承担全部责任。

6.2.7本合同规定的应由乙方承担的其他义务。

- 7.考核与验收

甲方将根据《技术条款》相关要求对乙方工作内容进行日常考核，并对工作内容进行成果验收。

- 8.税费缴纳

8.1乙方应按国家现行法律、法规、国务院有关部门规章以及地方法规和规章的规定缴纳与本合同有关的一切税费，其所需税费已包含在合同总价中。

8.2本合同增值税应采用一般计税方法计税。

- 9.知识产权及保密

9.1本合同履行中所产生的知识产权（其中含科技成果及科技报奖）由甲方所有，包括占有、使用、处分、收益、署名等权利，乙方未经甲方书面许可，不得提供给不相关的第三方使用。

9.2乙方应保证甲方免于承担因本合同履行或甲方使用本合同项目技术文件而涉及任何知识产权侵权的诉讼和索赔，否则由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

9.3合同双方对本合同履行中涉及的保密资料均负有保密义务。因泄密造成的损失和责任由责任方承担。

- 10.不可抗力

10.1不可抗力是指合同双方在签订合同时无法预见、无法避免及无法克服的客观事件，包括严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。

受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，尽快将发生的不可抗力的情况书面通知对方，并在7天内用特快专递将有关当局出具的证明文件提交给对方审查确认，受影响的一方同时应尽量设法减少这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即书面通知对方。

10.2合同双方中的任何一方，由于不可抗力而影响合同履行时，可相应延迟合同中受影响部分的履行时间，其延迟时间相当于不可抗力影响的时间。

合同双方中的任何一方，由于不可抗力而影响合同的履行时，双方对由此产生的经济损失均不得向对方提出索赔要求，乙方也不得因不可抗力的影响而要求调整合同价格。若因不可抗力的影响致使合同全部或部分无法如约履行时，应由双方协商变更或解除合同。

10.3若因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行合同方的相应责任。

- 11.违约责任

11.1若乙方未按本合同要求投入项目团队成员，视为乙方违约，从该事项发生之日起，至乙方纠正并经甲方认可之日止，乙方应按 500 元/天向甲方支付违约金。

11.2若乙方未按合同约定开展工作，乙方应按照 1000 元/次向甲方支付违约金。

11.3若乙方违反本合同14.2条规定进行转让或分包，一经甲方发现，乙方应按合同总价的 5  %向甲方支付违约金，乙方应当在甲方限期内完成整改，逾期未整改的，乙方还应当按照本合同第11.2条约定承担违约责任。逾期超过15日的，甲方有权单方解除本协议，甲方解除本协议的，乙方除承担前述违约责任以外，还应当按照合同总价的20%向甲方支付违约金。乙方应当在合同解除后3日内向甲方退还甲方已支付的合同款项。

11.4若因乙方提交的咨询成果存在缺陷对甲方造成不良后果的，乙方应按 10000 元/次向甲方支付违约金，若因此给甲方造成经济损失的，乙方还应负责赔偿。

11.5乙方逾期提交咨询成果的，视为乙方违约，从逾期之日起至提交合格的咨询成果之日止，乙方应按 1000 元/天向甲方支付违约金，若因此给甲方造成经济损失的，乙方还应负责赔偿。逾期7日仍未纠正违约行为的，甲方有权拒付本合同任何应付价款。

11.6若乙方遗失或损毁甲方提供的用于本合同工作的有关资料，应承担赔偿责任。

11.7若甲方未按本合同约定向乙方支付合同价款，应按中国人民银行同期贷款利率、逾期未付金额和逾期时间向乙方支付违约金。

- 12.争议解决

12.1在本合同履行过程中，合同双方若发生争议时，双方应尽量通过友好协商解决。若协商后仍不能达成协议时，则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，本合同双方仍应继续履行本合同。

- 13.合同终止

13.1本合同有效期内，若遇国家有关法律、法规、规章变化或甲方上级单位政策发生重大调整或不可抗力致使本合同工作全部或部分暂停，直至终止本合同时，双方应协商解决。

13.2乙方无正当理由未履行本合同义务时，甲方将向乙方发出指示，若乙方仍未按要求纠正时，则甲方有权单方面终止合同，乙方应当按照合同总价的20%向甲方支付违约金，并向甲方退还甲方已支付的合同款项。由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

13.3乙方拒绝接受甲方的检查、监督，甲方有权终止本合同。

13.4本合同约定的双方义务全部履行完毕且无任何遗留问题后，合同自然终止。

- 14.其他

- 联络

（1）本合同实施过程中有关各方发出的与合同有关的通知、指示、意见等均应以书面形式为准。特殊紧急情况下可先发口头指令，事后24小时内以书面形式予以确认，否则其口头指令无效。

（2）本合同有关各方，应以书面形式互相通报其办公地址、具体联络通讯方式等，往来书面文件均应有收件人的签字或回执，并附电子文档。凡须答复的信函文件，应在收件后的7天内回复对方；凡须答复的图纸文件，应在收件后的30天内回复对方。

- 转让与分包

（1）乙方不得将本合同的全部工作内容转让或转包给第三方。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同或合同的任何义务或任何权利转让。

（2）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分分包给第三方。

- 语言文字与计量单位

（1）除合同另有规定外，本合同文件一律使用中文。若出现其它语言文字的书面文件，应同时附有相应的中文译文，一旦出现差异或矛盾，以中文译文为准。

（2）除本合同另有规定外，计量单位及符号统一使用国家法定计量单位及符号。

- 适用法律

本合同适用法律为中华人民共和国相关的法律。

附件一： 廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

根据工程建设和中央党风廉政建设的有关规定，为加强工程建设中的党风廉政建设，保证双方严格履行工程合同，确保建设资金安全和有效使用，特订立此协议。

第一条 发承包双方共同的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设的有关规定。

（二）严格执行《金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统合同》（合同编号：PZH-JS-QT-235），一切按合同办事。

（三）双方的业务活动要坚持公开、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体和个人的合法利益，不得违反工程管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，设立廉政告示牌、宣传栏和举报箱，公布举报电话。

（五）加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，要及时提醒对方予以处理纠正。双方对不廉洁现象和违法违纪行为都要认真查处。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并回复处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）不得索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券（卡）等，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的各项费用。

（二）不得参加乙方对合同执行有影响的宴请和娱乐活动。

（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、参加婚嫁娶活动、对配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得为乙方多计工程量或多结算工程款，从而谋取个人私利。

（六）不得因乙方认真执行本合同，而在履行合同中设置障碍或故意刁难乙方。

第三条 乙方义务

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品和有价证券（卡）等。

（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）不得以任何理由安排甲方工作人员参加对合同履行有影响的宴请和娱乐活动。

（四）不得采取黄、赌、贿等各种手段拉拢、腐蚀甲方工作人员，为其检查、验收及价款结算提供方便。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本合同第一、二条规定行为，情节较轻的应给予戒勉，同时按规定进行赔偿，并依据《中国共产党员纪律处分条例》和公司有关奖惩规定给予党纪政纪处分，调离原岗位，并不得再担任领导职务和从事相应管理工作；情节严重构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违犯本合同第一、三条规定行为，由其主管单位依据有关规定给予处分，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方除有权要求赔偿外，还可以责令清理当事人退场直至解除承包合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第五条 双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督。

第六条 本协议有效期与合同有效期相同。

本协议作为《金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统合同》（合同编号：PZH-JS-QT-235）的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（签署栏）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）： |  | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日 |

附件二： 安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

为了进一步明确甲乙双方安全生产职责、权利和义务，切实搞好工程建设的安全文明生产，根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规和行业规定以及甲乙双方签订的合同，经甲乙双方友好协商，特签订如下安全生产协议：

第一条  甲方的职责：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关甲方的安全要求。

2、依法对安全文明施工进行监督管理，及时传达国家及地方安全法规指令，参加现场安全文明施工管理工作例会、组织年度安全管理总结会以及编制安全工作管理目标。

3、配合一般及以上安全事故的调查和处理，及时向政府主管部门报告。

第二条  乙方的职责：

1、乙方安全生产管理应实现如下指标：

（1）不发生重伤及以上事故。

（2）不发生地质灾害责任事故。

（3）不发生一般及以上火灾事故。

（4）不发生负主要责任的重大及以上交通事故。

（5）不发生重大施工机械设备损坏事故。

（6）不发生有不良社会影响的水土保持、环境污染事故。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中有关乙方的安全要求。全面负责所承包工程的安全生产管理，接受甲方及有关部门的监督管理。

3、建立健全并认真落实安全生产责任制度、安全文明施工教育培训制度、隐患排查治理制度等安全生产规章制度和安全操作规程，提高全员的安全意识和安全技能。对使用的劳务人员进行安全文明施工培训、教育，并为其不安全文明施工行为承担责任。

4、建立健全适应工程需要的安全管理机构，按照国家有关规定配置专职（兼职）安全生产管理人员，负责对现场的安全生产进行监督检查, 按照“零容忍”、“五落实”要求进行隐患治理，隐患排查治理常态化。

5、在编制施工组织设计时，应制定相应的现场安全文明施工管理措施和计划、劳动防护、地质灾害防治和汛期防洪度汛措施等，落实相应经费。乙方的一切施工活动必须有安全措施，并在施工前进行交底，严格规范施工。重大方案实施前应报甲方备案，在实施过程中，乙方施工管理人员、安全管理人员必须亲临现场，不得擅自离开。

6、严格遵守有关水土保持、环境保护法律法规的规定，并按照设计要求、水土保持方案报告书（表）、环境影响评价报告书（表）及批复意见，做好水土保持工作，采取有效措施，防止或减少环境污染。

7、根据施工特点制定本单位的应急预案，建立应急救援组织、配备救援人员及必要的应急救援器材、设备，定期组织演练。

第三条  甲方有权对在安全文明生产工作中不称职的乙方项目管理人员或安全管理人员提出撤换。

第四条  乙方未认真执行国家、地方及甲方有关安全生产的规定和本协议，甲方有权按《金沙水电站安全文明施工管理办法》对乙方进行处罚；后果严重的，甲方有权终止合同。

第五条  奖励及处罚

1、全面实现安全管理目标的，按照甲方有关规定给予乙方奖励。

2、因乙方的责任导致人身伤亡事故的，乙方除承担相应法律责任和经济责任外，第一次每重伤一人给予乙方贰万元处罚；每工亡一人给予乙方十万元处罚；年度内连续发生事故的，加倍处罚，同时对乙方施工资格进行重新评审。

3、因乙方责任导致的非人员伤亡火灾事故、机械设备事故、道路交通事故的，每一起一般事故给予乙方贰万元处罚，较大事故的给予乙方陆万元处罚，重大事故给予乙方十万元处罚，特大事故给予乙方十五万元处罚。

4、因乙方责任，发生有不良社会影响的水土保持、环境污染事故，乙方除承担相应法律和经济责任外，甲方每次给予乙方三万至十万元处罚。

5、 乙方以任何形式与从业人员订立协议，企图免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，每人次给予乙方一万元处罚。

第六条  凡因乙方的责任发生较大及以上安全事故的，除按上述第五条给予处罚外，甲方有权撤消乙方的项目经理，并取消今后参加公司后续工程施工的投标资格。

第七条  上述各条款所涉及处罚，均在国家及各级地方职能部门处罚之外，由乙方向甲方缴纳或由甲方从乙方工程款中扣除。

第八条  上述各条款未尽事宜，可由双方协商解决。本协议的解释权归甲方。

第九条  本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。本协议书与合同协议书份数相同，经双方签署后生效。

- （签署栏）

| 甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司(公章) | 乙方：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人 (或委托代理人)： | 法定代表人 (或委托代理人)： |
| 日期： | 日期： |

附件三： 工程量清单

# 第五章	技术条款

## 1.项目概况及甲方提供的条件

1.1工程概况

金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，是金沙江攀枝花河段水电规划的梯级水电站之一。电站坝址位于攀枝花市中心城区，上距在建的观音岩水电站坝址28.9km，下距规划的银江水电站坝址约21km。坝址左岸为攀枝花市西区，城市路（苏铁东路）可直达坝区，右岸为攀枝花市仁和区，库尾涉及云南省丽江市华坪县。

电站正常蓄水位1022.0m，死水位1020.0m，水库总库容为1.08亿m³，正常蓄水位库容0.85亿m³，其中调节库容0.112亿m³，具有日调节性能；电站装机容量4×140MW，多年平均发电量为21.77亿kW•h。金沙水电站目前机组已投产发电。

为确保大坝等水工建筑物安全运行，提升大坝安全管控手段的针对性和时效性，开展大坝安全在线监控系统建设，实现大坝安全在线诊断分析和大坝安全管理工作的全流程信息化管理，以实时掌握水工建筑物安全运行状态和大坝安全管理状态。

1.2甲方提供的条件

（1）甲方不提供办公、生活和仓库用房及场地，由乙方自行解决，相关费用包含在合同价格中。

（2）乙方现场工作所需的交通、食宿等费用均自行承担，费用已含在合同价格中。

（3）甲方将提供相关资料和图纸。

## 2.技术要求

2.1 主要工作内容包括

金沙水电站大坝安全在线监控系统建设内容主要包括：

（1）大坝在线监控方案编制；

（2）在线监控系统开发；

（3）历史数据入库；

（4）系统软硬件搭建。

## 3.工作要求

### 3.1总体要求

系统建设遵循国家和行业标准，采用标准的通信协议和先进的计算机软硬件技术和网络技术。

以先进的计算机技术及网络技术为依托，及时准确地获取、收集、汇总大坝的安全信息，包括监测、水情、巡视检查数据和相关文档，实现大坝安全信息的统一存储。构建大坝安全信息应用统一平台，实现数据录入、监测成果量计算、监测数据异常监控、超限提醒、数据查询与统计、资料整编、离线分析、巡检管理、缺陷管理、安全监控、信息共享等功能。采用相关人工智能和大数据技术，将与大坝安全相关的监测信息、巡检信息、结构信息、水情信息等有机融合，形成多源信息、多指标和多层次结构融合的大坝安全诊断体系，实现对大坝安全的实时、精准诊断，为大坝安全管理和大坝运行性态评价提供强有力的技术支持。

按照国家能源局《水电站大坝运行安全监督管理规定》（发改委23号令）文件要求，其中第八条规定：“对坝高一百米以上的大坝、库容一亿立方米以上的大坝和病险坝，电力企业应当建立大坝安全在线监控系统，并且接受大坝中心的监督。” 按照水电站大坝运行安全信息报送办法（国能安全〔2016〕261号）文件要求，其中第七条规定：“对于坝高70米以上的大坝、库容1亿立方米以上的大坝、工程安全特别重要的大坝和病险坝，电力企业应当将采集的大坝安全监测信息于48小时内自动报送至大坝中心。其他大坝的安全监测信息电力企业应当于次月15日前报送至大坝中心”。本系统应按照要求实现在线监控要求，并实现通过系统向国家能源局大坝安全监察中心上报大坝安全监测信息、和汛情信息和巡检信息。

### 3.2大坝安全在线监控方案技术要求

（1）大坝安全智能诊断方案。

1）大坝安全智能诊断模型。至少应包括：评判对象、评判项目、评判指标、评判信息、评判方法层和评判结论层。

2）大坝安全智能诊断方法。方法要求：大坝结构评判需要的信息包括：监测信息、巡查信息、水情信息、荷载信息、结构安全度信息及其它工程信息。上述信息是多源信息，需要一定的方法将其融合。该方法的确定需要考虑以下几个原则：①应体现具体工程结构的基本原理；②注重异常发展趋势，综合分析相关效应量在时间变化和空间分布上的一致性；③在具体评判时以单监测点评判为基础，融合多测点、多相关信息（含巡检、结构安全度计算等）进行综合评判。推荐采用基于规则推理的方法。

3）监测异常识别技术、巡检异常识别技术和结构安全度异常识别技术。方法要求：监测异常识别技术应包括量值异常识别、趋势性异常识别和协调性异常识别；巡检异常识别技术应包括巡检异常的分级和识别流程；结构安全度异常识别技术应包括大坝结构计算模型法。

4）大坝安全在线智能监控工作流程。

（2）大坝巡视检查数字化方案。包括巡检方案数字化和巡检结果数字化。

（3）大坝在线监控内容和监控指标方案。包含大坝的监控部位、监控对象、监控项目、监控要素、监控指标、监控规则、评判等级，以及监控问题管控流程。各项目和大坝综合评判等级应符合《水电站大坝运行安全评价导则》（DL/T 5313-2014）的要求。要求提出所有测点和项目的监控指标和规则，包括监测异常识别、巡检异常识别和结构安全度异常识别的指标及各层级的评判规则。

### 3.3在线监控系统功能要求

（1）Web管理网站

1）功能一：首页综合展示

主要业务信息展示，包括在线监测、安全监控、巡视检查和隐患管理等。

2）功能二：在线监测

  - 数据录入

主要包括监测自动化数据接入、人工监测数据录入、EXCEL文件的配置和数据导入、特殊文件格式的数据导入等功能，以保证系统各类数据及时方便地录入系统并提供后继的数据应用。

  - 数据计算

主要包括各类公式的编辑、联动触发计算、定时重新计算等功能，完成各类观测值到结果量的转换。

  - 数据审核

主要是对各类监测数据监控、对录入数据的准确性校核、对数据异常的确认和处理、按公司规定格式的数据和图表进行审核等功能，以确保数据和图表按流程完成责任清晰的审核，提供用户查询和正式使用。

  - 数据查询

主要包括数据、图表、信息的各类查询功能，由于涉及到不同的用户、不同的方式、不同的需求，查询的功能是最常用的功能，查询的需求也会不断地变化，需要尽可能提供灵活的查询功能，最大限度地满足用户的需要。

  - 数据统计

系统应提供多个样式的测值统计结果，包括对监测数据的日、周、月、季度、年份等测值均值和极值等统计，也提供多种特征值的统计，统计结果可以汇总、输出。测值的统计包括了对特征值的统计、对相同测点历史同期的统计、对多个相关测点进行单因素、多因素的统计。还可根据用户的需要提供特殊统计，统计结果支持导出。

  - 离线分析

主要包括以环境量为因子的各类统计模型的计算和分析功能，将计算得到的统计模型用于监控监测数据的功能。具体包括：因子管理、模型计算、模型结果检验、模型结果展示、模型调整、模型保存与查询、模型输出、超监控指标分析、规律性分析和预测分析。

  - 基本设置

主要包括各类默认值设置、测点属性、导航方式、计算公式、增加测点、布置图、有效值指标设置等。

3）功能三：在线监控

主要包括设置监控方案（设定监控对象、设置诊断评判规则），根据监控方案对监测成果、巡视检查成果、结构安全度计算成果进行实时融合分析，实时评判大坝安全，并对评判结果进行相应的可视化展示。包括：

  - 信息检查

数据及时性、有效性检查，以及对评判依据的适用性检查。

  - 监控对象管理

支持自定义监控评判对象、评判部位、评判要素，形成监控树。

  - 监控指标管理

支持上下限值、历史极值、统计模型、速率量值、速率公式、同期对比、分布异常等分级监控指标设置和管理。

  - 异常识别规则管理和评判

对监控对象运行性态是否异常进行评判，包括设置和管理监测信息异常、巡检信息异常、结构安全度异常规则。异常情况应按偏离监控指标的程度进行分级。

  - 建立评判规则体系

根据工程实际情况和《水电站大坝运行安全评价导则》等规范，建立符合工程师评判诊断大坝安全逻辑的规则，系统需提供各类复杂逻辑的设置，以确保规则的适用性，通过规则与对象的关联，形成完整的评判体系。

  - 综合评判规则管理和评判

综合单项异常识别评判结果，设置综合评判规则，采用基于规则的推理方法或其它多源信息融合方法，分级评判实测运行性态。各项目和大坝综合评判等级应符合《水电站大坝运行安全评价导则》（DL/T 5313-2014）的要求。

  - 信息推送和查询

支持相关测点、单项、综合评判结论信息的查询和推送。

4）功能四：巡检管理

主要功能包括：建立数字化巡检方案、制定巡检计划和任务、通过手机APP开展引导式检查、巡检报告自动生成、巡检结果审核与发布、缺陷查询与跟踪。

  - 建立数字化巡检方案

包括巡检对象数字化（含检查对象、检查路线及检查方法）；检查类型设置（日常检查、年度详查和专项检查等）；工程部位管理管理，将检查对象与工程部位进行关联。

  - 制定巡检计划和任务

根据实际管理需要创建检查计划或检查任务。

  - 手机APP检查（见下文《手机APP软件》章节）

  - 巡检报告自动生成

根据检查成果，自动生成检查报告，并支持下载。

  - 巡检结果审核与发布

具有巡检结果审核流程，审核不通过时退回补查。审核流程根据管理需要进行应用。

  - 巡检结果查询和缺陷跟踪

支持按检查任务、工程部位查看（按时间倒序排列），检查发现的问题视需要纳入缺陷管理。

  - 消息提醒

消息包括：任务指派提醒、即将超时提醒、任务超时自动结束提醒。

5）功能五：缺陷管理

主要功能包括：缺陷填报和缺陷处理流程追踪。将各人员在各项大坝安全管理工作中发现的缺陷进行管理，全面记录缺陷来源、发现时间、责任人、类别、级别、处置方案等信息，并追踪缺陷处置全过程，为大坝安全风险识别提供便利，促进缺陷闭环管理。

6）功能六：资料整编

根据资料整编规范中规定的格式以及用户自定义格式的各类数据报表、过程线、分布图等图表的生成、组合、输出、打印等功能，以完成规范规定的年度监测资料整编工作。

主要功能包括：

①母版管理。系统内置通用的母版，并提供新增、修改、删除等功能。母版管理包括表格母版和文字母版。

②模板管理。可以引用母版为模板，或自定义模板，并提供新增、修改、删除等功能。包括文字表格、过程线、分布图、相关图、浸润线图、挠度曲线、等值线图、测斜分布图等。

③大纲管理。对模板进行任意组合生成报告各章节，并提供新增、修改、删除等功能。

④报告管理。通过报告大纲，可快速生成相应类型的报告，并提供新增、修改、删除等功能。

⑤基本信息管理。主要对工程概况、工程图纸、工程图片进行管理。

⑥报告审核与发布。根据管理需要，提供自定义审核流程功能，满足各类报告的不同审核流程需求。

7）功能七：信息共享

主要包括发布信息（各类资料、文件，也包括工作和行业动态、通知）、查询信息与收藏信息功能，旨在为所有用户提供一个建立大坝安全信息和知识共享平台。

8）功能八：系统管理

主要包括通过软件进行用户管理、数据库和文件备份、软件升级、重启系统、服务管理等功能，以保证系统正常运行和系统安全。

（2）手机APP软件

现场巡检人员能利用智能手机，通过巡视检查APP实现数字化巡检。用户可通过APP查看检查任务、检查要求、录入检查成果、录入缺陷信息、查询检查记录。主要功能如下：

1）巡检任务接收与创建

支持接收WEB建立的巡检任务，支持在巡检APP中随时创建检查任务的功能。

2）数字巡检

按照巡视检查方案的检查内容和要求，利用NFC技术，通过手机APP引导式开展现场检查，可记录检查文字、图片、视频。

3）信息查询

可查看所有检查任务及记录、缺陷详情。

4）巡检工作统计

自动统计巡检步数和时长，以量化巡检工作量。

5）数据上传

支持巡检数据在有网环境下自动同步到后台的功能；如无网络覆盖，可采用离线巡检，联网后通过手动同步数据到后台。

（3）自动化数据集成软件

实现对本电站安全监测自动化系统、水情测报系统等已有系统的数据自动快速接入功能，同时亦可对数据的导入进行人工干预。

（4）信息报送软件

打通本系统与能源局大坝安全监察中心报送系统接口，实现本电站大坝安全监测信息、汛情信息、巡检信息向国家能源局大坝安全监察中心自动报送的功能。

主要功能如下：

1）按国家能源局大坝安全监察中心确定的报送测点，将采集的报送测点监测数据于48 小时内通过本系统自动报送至国家能源局大坝安全监察中心平台。

2）按国家能源局大坝安全监察中心的要求，实现在每日10时前完成当日8时汛情报送，从坝址所在河流入汛之日起每日必报直至当地出汛后停报。8时汛情内容主要包括：库水位、入库流量、出库流量、弃水流量、库水位涨跌趋势等。对于前24小时内泄过洪的大坝，还应报送前一天8时至当天8时的最高库水位、最大入库流量、最大出库流量、最大弃水流量、降雨量（库面或坝址附近）、泄洪情况说明等。

3）按国家能源局大坝安全监察中心的要求，将通过本系统进行巡检的数据自动报送至国家能源局大坝安全监察中心平台。

### 3.4系统开发要求

Web网站应使用java语言并采用微服务架构进行开发。网站应具备文档预览功能，支持大体积文件分步加载、快速浏览。网站应采用消息中间件提供消息服务，可在系统中存储转发消息，应具备任务提醒、消息通知等功能。系统应建立细致完备的日志系统，对用户在系统中进行的所有动作进行记录，用户日志应可进行快速查询。

手机APP应支持主流安卓智能手机。APP应可适应于无网应用环境，支持在无网环境下的正常使用，并在切换至有网环境时自动上传相关存储记录。

### 3.5技术方案要求

投标人技术方案至少应包括：

（1）重难点分析和对策。

（2）在线监控方案初步设计，按技术要求提出大坝安全智能诊断技术方案、大坝巡视检查数字化技术方案、大坝在线监控内容及监控指标拟定技术方案和信息可视化技术方案的初步设计内容。

（3）系统设计。包括:

1）系统的总体结构设计，包括系统总体规划、总体结构、信息流程、系统层次结构、软件结构和系统软件组成等。

2）模块功能详细设计。

3）系统数据库设计，包括信息分类梳理、数据库逻辑模型、物理模型及数据库选型。

4）系统接口设计，包括与电站现有的第三方系统、监测自动化采集系统、水情测报系统、国家能源局大坝中心数据报送接口等。

5）主要技术指标。

6）系统软硬件资源配置。

### 3.6 主要工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝安全在线监控方案设计 | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 大坝安全智能诊断技术方案 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 大坝巡视检查数字化技术方案 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 大坝在线监控内容和监控指标拟定技术方案 | 项 | 1 |  |
| 2 | 在线监控系统开发 | 项 | 1 |  |
| 2.1 | WEB管理网站 | 项 | 1 |  |
| 2.1.1 | 在线监测模块 | 项 | 1 |  |
| 2.1.2 | 在线监控模块 | 项 | 1 |  |
| 2.1.3 | 巡检管理模块 | 项 | 1 |  |
| 2.1.4 | 缺陷管理模块 | 项 | 1 |  |
| 2.1.5 | 资料整编模块 | 项 | 1 |  |
| 2.1.6 | 系统管理模块 | 项 | 1 |  |
| 2.2 | 手机APP软件 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 自动化数据集成软件 | 项 | 1 |  |
| 2.4 | 信息报送软件 | 项 | 1 |  |
| 3 | 历史数据入库 | 项 | 1 |  |
| 4 | 系统软硬件 | 项 | 1 |  |
| 4.1 | MySQL数据库管理系统1 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | Windows Server2012标准版 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | WEB服务器 | 台 | 1 |  |
| 4.4 | 数据库服务器 | 台 | 1 |  |
| 4.5 | 移动巡检设备 | 台 | 2 |  |
| 4.6 | NFC卡 | 张 | 200 |  |

## 4.系统运行及维护技术要求

### 4.1技术支持

技术支持的目的是协助用户解决技术问题，其核心工作包括建立用户联系、提供技术咨询、跟踪系统运行、故障及时响应等。为了使系统安全、稳定地运行，卖方提供的技术支持具体内容如下：

（1）项目负责人建立与用户的联系，跟踪系统运行情况，解答用户使用过程中的疑难问题。

（2）召开项目协调会，交流系统实施和应用情况，征询用户意见，及时发现存在的问题，为项目工作的改进提供依据。

（3）提供及时的软、硬件故障响应，时限为一周。

（4）提供完备的技术文档资料，提高用户的管理技术和应用水平，保证系统管理及维护的质量。

### 4.2服务承诺

（1）系统初步安装后至根据实际情况完善系统，投标人应派2～3人在现场进行系统调试和完善。

（2）系统安装完善后至完工验收期间，投标人至少应派1人在现场进行系统调试和完善。

（3）考核试运行时间为六个月。

自验收合格之日起，本系统的质保期为1年。

### 4.3维护

试运行期间，承包人需要对使用中出现的问题及时作出回应并解决，需要时应到现场解决。在此期间，使用人员应尽量使用各种功能，以便最大限度地发现系统存在的问题。

正式运行后，系统管理人员应能完全掌握日常的运行维护，尽量自主地解决问题。承包人仍需及时解决应用软件出现的问题。

合同期满后，仍有义务消除应用软件出现的软件缺陷。

# 第六章  投标文件格式

金沙水电站大坝安全在线监控系统

投标文件

投标人：_________________________

日  期：       年      月      日

## 一、投标函

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人） ：

一、我方在全面研究了金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统服务招标文件后，我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成本项目全部工作，本项目投标报价为人民币（小写）           元（大写：           元）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效

后2年完成本项目全部工作。

三、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本 2 份。

四、我方承诺，投标有效期为招标截止日期后 60 个日历天内有效。

五、我方愿意提供招标人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、本投标人知道并同意：如果接到中标通知书后未按招标人要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件，招标人有权选择其他投标人为中标人。

七、本投标人知道并同意，招标人并无义务必须接受所收到的价格最低的或其他任何投标文件。同时也理解，招标人不负担本投标人的任何参与投标费用。

八、本投标人郑重承诺：按招标人要求做好后期服务。

投标人：                            （单位盖章）

法人代表人或其委托代理人：              （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年        月        日

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （单位盖章）

日  期：         年        月        日

备注:附法定代表人身份证复印件

## 三、授权委托书

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人）：

本人       （姓名）系           （投标人全称）的法定代表人，现授权委托           （被委托人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统投标活动。代理人在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知前附表”12条规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

投标人：                        （盖章）

法定代表人：                  （签字）

授权委托日期：      年     月      日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、投标人的法定代表人直接参加招标活动的，不提供本授权委托书。

## 四、投标报价函

4.1 投标报价函

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人）：

我方 	(投标人全称)收到并研究了金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统招标文件的全部内容，愿意按照招标文件及其合同条件的规定承担咨询服务，并严格履行投标人所承诺的责任和义务。

我方对金沙江金沙水电站大坝安全在线监控系统的投标报价总额为人民币（大写）           元整，(小写 	元)。

如果我方中标，我们保证按招标文件的要求，以及与业主签订合同，成立	 组，履行合同中约定的义务和我方应当承担的合同责任。

投标人：                            （单位盖章）

法人代表人或其委托代理人：              （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年        月        日

4.2投标报价表

报价表

单位：人民币 元

| 分组编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价 |  |  |  |  |  |

报价人：                      （盖单位章）

单位负责人（或委托代理人）：      （签名）

日  期：       年      月      日

报价表各子项均应按照下表格式编制分解表，每一项目分别填写一份，项目编号和名称应与报价表一致。

分项报价表 (格式)

项目编号：

项目名称：

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝安全在线监控方案设计 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 大坝安全智能诊断技术方案 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 大坝巡视检查数字化技术方案 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 大坝在线监控内容和监控指标拟定技术方案 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税前合计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：分项报价表中需列明各类岗位人员名称、消耗量及价格。受托人可根据实际情况将完成工作需发生的交通费、会议费、食宿费、咨询费等在分项报价表“管理费及规费”项前自行列报。

报价人：                      （盖单位章）

单位负责人（或委托代理人）：      （签名）

日  期：       年      月      日

## 五、投标人资格证明

### 5.1 投标人基本情况表（加盖鲜章）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2 企业营业执照复印件（加盖鲜章）

### 5.3 企业资格证书复印件（加盖鲜章）

### 5.4 招标文件要求投标人提交的其他投标资料（加盖鲜章）

### 5.5 近3年（2018年-2020年）经审计的财务报表（加盖鲜章）

对财务状况的要求为：无亏损。

备注：

（1）财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或附注）的复印件。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后的资料。

### 5.6 投标所需其他材料

（一）投标人信誉声明

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形：

（1）被责令停业;

（2）被暂停或取消投标资格;

（3）财产被接管或冻结;

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签章）

日  期：         年         月         日

（二）未列入严重违法失信企业名单查询

备注：投标人自行通过“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询本单位是否为严重违法失信企业，并将查询结果“截图”复印件附在本表中。

（三）管理体系认证情况

| 序号 | 体系认证名称 | 体系认证标准 | 认证单位 | 认证时间 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

## 七、项目组织机构

项目负责人情况表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |  |
| 参与完成同类型工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日 期 |  |  | 在建或 已 完 |  | 工程 质量 |

项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件，并加盖鲜章

## 八、近3年同类项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：表后应附对应的项目合同协议书或批复扫描件并加盖鲜章

## 九、工作方案