招标编号：PZH-JS-QT-251

金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理

招标文件

招标人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

日  期：2022年2月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	13

第四章 合同条款及格式	17

第五章 技术条款	32

第六章 投标文件格式	39

- 招标公告

项目名称：金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理

项目所在地区：四川省攀枝花市

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（以下简称“招标人”）现就金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理进行公开招标，请有意参加并符合本公告规定资格条件的投标人提交投标文件。

1．招标条件

金沙江金沙水电站现已投产发电，招标人为四川省能投攀枝花水电开发有限公司。本招标项目“金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理”己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况

金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，是金沙江攀枝花河段水电规划的梯级水电站之一。电站坝址位于攀枝花市中心城区，上距已建的观音岩水电站坝址28.9km，下距在建的银江水电站坝址约21km。坝址左岸为攀枝花市西区，城市路（苏铁东路）可直达坝区，右岸为攀枝花市仁和区，库尾涉及云南省丽江市华坪县。

电站正常蓄水位1022.0m，死水位1020.0m，水库总库容为1.08亿m³，正常蓄水位库容0.85亿m³，其中调节库容0.112亿m³，具有日调节性能；电站装机容量560MW，多年平均发电量为21.77亿kW•h。全部机组现已投产发电。

3. 招标范围

本次招标范围为：

主要工作内容包括（但不限于）：

（1）负责提供打捞设备（含船舶、漂浮物装卸运输设备），负责船舶检验上户和年检工作；

（2）负责金沙水电站坝前（拦污栅、拦排漂、弧门等）漂浮物清除工程（包括漂浮物的打捞、运输、弃运、无害化处理）；

（3）负责配合金沙电站工作人员进行库区及水工建筑物巡视检查和水上应急救援、水上治安管理。

（4）负责配合完成招标人委派的其他临时性涉船作业。

（5）漂浮物打捞及时，打捞完毕的标准为水面不出现漂浮物聚集现象，长期保持水面清洁，负责漂浮物运输、分拣、无害化处理。

（6）服务期内每年漂浮物清理预估总量为6000立方、保底总量为3600立方。

## 4. 服务期限

2022年5月1日至2024年4月30日，共24个月。

## 投标人资格条件

投标人应同时具备下列资格条件：

（1）具有独立法人资格的企业；

（2）近3年（2019年～2021年）完成过一个河道清漂业绩；

（3）近3年（2018年～2020年）或成立至今（成立不足3年的）无亏损；

（4）投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人名单；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为。

## 6. 招标文件的获取

有意参加投标者，请于2022年3月9日开始登录四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）下载招标文件。

## 7. 投标文件的递交

（1）投标文件的递交截止时间：2022年3月29日10时（北京时间）。

（2）投标文件递交地点：四川省攀枝花市西区建福巷88号407。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 8. 发布公告的媒介

招标公告在四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）（发布公告的所有媒介名称）上发布。

## 9. 联系方式

招 标 人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

地    址：四川省攀枝花市西区建福巷88号

联 系 人：李先生

电    话：0812-3151223

传    真：/

四川省能投攀枝花水电开发有限公司

2022年3月9日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司 地 址：四川省攀枝花市西区建福巷88号 |
| 2 | 招标项目名称 | 金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 服务期限 | 2022年5月1日至2024年4月30日 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 联合体 | 不接受 |
| 8 | 答疑会 | 不召开 |
| 9 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日期16天前 |
|  | 招标人对澄清问题的答复和对招标文件修改的时间 | 投标截止日期15天前 |
| 10 | 分包 | 不允许 |
| 11 | 构成招标文件 的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 12 | 投标有效期 | 招标截止日期后 60日历天 |
| 13 | 投标文件签字盖章 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字(包括姓和名)，不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。投标工程量清单需全部盖鲜章。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本1份；副本 2 份；装有投标文件电子文档及正本扫描件的U盘一份。 |
| 15 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称、投标日期；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 16 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、标段号(如涉及则标明)、投标人名称。 |
| 17 | 是否授权评审委员会直接确定中标人 | 否，推荐中标候选人的数量： 1～3 个 |
| 18 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金 |
| 19 | 招标控制价 | 1960000.00元 |
| 20 | 履约保函 | 不提供 |

### 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述的项目招标。

### 2. 有关定义

2.1 本次招标的招标人是四川省能投攀枝花水电开发有限公司。

2.2“招标人”系指“招标单位”和“招标承办单位”的统称。

2.3“投标人”系指购买了招标文件拟参加招标和向招标人提供相应服务的法人企业或其它组织。

### 合格的投标人

3.1投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有本招标文件对投标人所规定的资质条件；

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的独立法人，并提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，招标人及评审委员会有权拒绝其本次报价。

3.3依法注册的投标人其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

### 招标费用

4.1投标人参加招标的有关一切费用由投标人自行承担。

### 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务、设备及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知及前附表

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标人要求

（6）投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在招标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

### 7. 答疑会

### 7.1本项目不召开答疑会。

### 投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关招标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

### 9. 计量单位

9.1除技术规格及要求中另有规定外，本招标项目的招标均采用国家法定的计量单位。

### 招标货币

10.1本次招标项目的招标均以人民币报价。

### 11. 联合招标

11.1不接受联合体参与投标。

### 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 13. 投标文件的组成

13.1投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标申请函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

（2）报价表

（3）资格审查资料

（4）近3年（2018年～2020年）或成立至今（成立不足3年的）经审计的财务报表

（5）近3年（2019年1月1日至投标截止时间）以来承担同类项目业绩一览表

（6）项目管理机构组成表

（7）拟派主要人员情况表

（8）实施方案

（9）其他资料

### 14. 投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第六章“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 投标保证金

15.1 本项目不需要投标保证金。

### 16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标申请，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 17. 投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖鲜章。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.5 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明招标项目名称、投标人名称、项目名称、投标日期。

18.2 投标文件正本、所有副本应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明招标项目名称、投标人名称、项目名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上注明投标人名称、项目名称、及招标日期，并加盖密封章(投标人公章)。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19. 投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的时间和地点递交投标文件；

19.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20. 招标流程

20.1 招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须有法人或法人授权代表参加并签到，并对所递交的投标文件进行密封性检查和签字确认。

20.2 评审委员会对投标人提交的投标文件进行形式评审、资格评审；

20.3 评审委员会按照投标人综合得分最高的原则，推荐中标候选人。

20.4 招标人按照评审委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

### 21. 投标文件的修改

21.1 投标人在招标过程中所签署的书面的澄清或者说明、经投标人确认的修正后报价均为投标文件的组成部分。

### 22. 定标原则

根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 23. 定标程序

23.1 评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并标明排列顺序。

23.2 招标人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序依据第三章评标办法再确定最终实际中标人。

23.3 招标人将中标结果通知参加投标的所有投标人。招标人不解释中标或落选原因，不退回投标文件和其他投标申请资料。

### 24. 中标通知书

24.1 中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标人的投标文件本应作为无效招标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

### 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的中标通知书后，应自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

### 26. 履行合同

26.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 27. 废标的情形

招标中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价超过了招标控制价的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）其他未实质性响应招标文件的。

### 28. 投标人不得具有的情形

投标人参加招标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通；

（4）向招标人、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标人资格或中标资格将被取消。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审方法 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 签字、盖章 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 副本份数 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件“投标文件格式”相关规定 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 3.1.2 | 资格评审 | 营业执照 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
|  |  | 主要人员 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
| 3.1.3 | 详细评审 | 评分权重构成（100%） | 商务部分： 15% 技术部分： 25% 投标报价： 60% |  |
|  |  | 评标价基准值计算方法 | 评标价基准值按照以下方法确定： - 以所有通过初步评审的投标人评标价算数平均值×0.97作为本次评审的评标价基准值（B值）。 |  |
|  |  | 偏差计算公式 | 偏差率（Di）=100%×（投标人评标价-评标价基准值）/评标价基准值 |  |
| 3.1.3（1） | 商务评分 （15%） | 企业业绩 | 投标人近五年内（2016年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准，下同）：承担1个河道清漂项目业绩的得6分，无此业绩得0分。 | 6% |
|  |  | 投标报价完整性 | 根据投标人投标工程量清单及报价的完整性、合理性、科学性等进行综合打分：非常科学、合理、可行的得4~5分； 比较合理、可行的得2~3分； 基本合理的得0~1分； 本项最多得5分；缺项或无实质性内容的不得分。 | 5% |
|  |  | 人员设备配置 | 综合评审结论：优得4分，良得2~3分，一般得1分。 | 4% |
| 3.1.3（2） | 技术评分 （25%） | 工作方案的完整性、合理性、可行性 | 根据工作方案的内容完整性，思路清晰性，布局合理性和有针对性等进行综合打分； 非常科学、合理、可行的得8~10分； 比较合理、可行的得5~7分； 基本合理的得0~4分； 本项最多得10分；缺项或无实质性内容的不得分。 | 10% |
|  |  | 项目的重点、难点及关键性技术问题 | 根据项目重点、难点及关键性问题的处理措施等进行综合 打分； 非常科学、合理、可行的得6~8分； 比较合理、可行的得4~5分； 基本合理的得0~3分； 本项最多得8分；缺项或无实质性内容的不得分。 | 8% |
|  |  | 进度计划、质量保证体系和保证措施 | 根据工作进度计划、质量保证体系和保证措施的科学合理性、可行性等进行综合打分； 非常科学、合理、可行的得6~7分； 比较合理、可行的得3~5分； 基本合理的得0~2分； 本项最多得7分；缺项或无实质性内容的不得分。 | 7% |
| 3.1.3（3） | 投标报价评分 （60%） | 投标报价得分 | 各投标报价偏差率（Di）每增加1%，扣1分（不足1%按直线插入法计算）； 各投标报价偏差率（Di）每减少 1%，扣1分（不足1%按直线插入法计算） | 60% |

## 评标办法

## 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以咨询服务方案得分高的优先；如果咨询服务方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

### 评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3详细评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）报价部分：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）报价部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4经初步评审后合格投标人不足3名的，评标委员会应对其是否具有竞争性进行评审，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2评分分值计算结果为整数保留整数，结果为小数保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 3.5评审委员会

3.5.1本次评审委员会由招标人依法依规组建，评审委员会人数由5人以上单数组成，且技术、经济等方面的专家不少于成员总数的⅔。

3.5.2本次评标活动监督由招标人纪检监察部门负责，监督员将对评标活动的全过程进行监督。

3.5.3评审委员会将按初审、详细评审、编写评标报告并推荐中标人的程序开展整个评审工作。

# 第四章	合同条款及格式

金沙水电站坝前漂浮物清理

及无公害化处理

### 合同编号：PZH-JS-QT-251

#### 甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

#### 乙方：

2022年   月

第一节 协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关的法律规定，结合项目具体情况，双方本着自愿平等、互利和诚实信用的原则，甲方委托乙方承担金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理工作。经充分协商一致，订立本服务合同，并由双方共同遵守。

一、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 合同协议书；

（2） 合同洽谈纪要；

（3） 中标通知书；

（4） 投标函及附录；

（5） 技术条款；

（6） 已标价工程量清单；

（7） 其他合同文件。

上述组成合同的文件互相补充和解释，但在有含意不清或有矛盾时，除非合同中有特殊说明，以合同约定次序在先者为准。

二、工期

2022年5月1日至2024年4月30日（两年），其中2022年5月1日至2023年4月30日为第一年度，2023年5月1日至2024年4月30日为第二年度。

三、合同价

每一年度合同价（含税）为      元（大写：       ），本合同约定工期内合同总价（含税）为：人民币（小写）：           元（大写：       ），其中税金为：人民币（小写）：           元（大写：       ），其价格组成详见已标价工程量清单。

本合同约定价格为含税价格，不含税价格部分不因市场价格变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

## 四、工程质量

漂浮物打捞及时，打捞完毕的标准为水面不出现漂浮物聚集现象，长期保持水面清洁，负责漂浮物运输、分拣、无害化处理。

五、服务内容

5.1 乙方将甲方金沙水电站坝前漂浮物清理并无公害化处理。

5.2 甲方提供条件、辅助设施及临时设施：

（1）集渣平台：甲方提供200m2的临时集渣平台，供乙方临时堆渣，停放车辆、组装设备等，该集渣平台位于左岸大坝上游约500m处，高程约为1030m。

（2）辅助设施：乙方应在船舶停靠处修建供作业人员从库岸至趸船的人行阶梯，该阶梯位于集渣平台旁，距金沙水库正常蓄水位1022.0m水位牌约8~10m。库岸人行阶梯主要包括休息平台、梯段、浆砌石挡墙等。

5.3 作业工具：乙方提供满足清漂及垃圾运输所需的清漂船及垃圾转运车辆，清漂船年限按照8年直线法折旧，合同到期后，甲方按照乙方购置价扣除折旧费用后回购作业船只。

5.4 合同保底服务费包含乙方为完成清漂及垃圾运输无害化处理服务所需的全部费用，包含但不限于以下费用：

（1）运输费、船舶车辆维修费、船舶车辆车辆折旧费、船舶车辆燃油费、船舶车辆保险年审费用；

（2）服务人员工资、奖金、津贴、福利、加班费、劳动保护费、安全费用、职业健康体检费、职业病治疗费、工伤医治费用、工伤赔付费用；

（3）服务人员职业资格证、健康证等证件的办理及年审、档案费用；

（4）社会保险费、商业保险费；

（5）服务人员食宿费、交通费；

（6）服务人员培训教育费及相关费用；

（7）税费、管理费及合理利润；

（8）乙方为完成本合同明示或涉及到的所有风险、责任、义务所需费用。

六、甲方的权利与义务

6.1 遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

6.2  提供施工场地

甲方应按技术条款约定向乙方提供码头、集渣平台及库房等辅助设施，供乙方临时堆渣、物料存放、停放车辆等。

6.3 协助乙方办理证件和批件

甲方应协助乙方办理水上作业证件及其他法律规定的有关许可证件。

6.4支付合同价款

甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

6.5服务质量检查

甲方将定期对乙方服务质量进行检查。

七、乙方的权利与义务

7.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

7.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

7.3 完成各项承包工作

乙方应按合同约定以及甲方要求完成本合同规定的全部工作内容。

7.4环境保护

7.4.1在工程施工期间，乙方应严格遵守国家相关的环境保护法律、法规和条例、办法的相关规定。

7.4.2乙方应确保进出施工现场的道路整洁，严禁在道路、通道处堆放任何材料及漂浮物垃圾；施工现场当天的垃圾当天清理，施工区内不得吵架、斗殴，不得抽烟、乱扔垃圾；如果由于乙方施工原因，造成施工区卫生混乱，乙方必须承担相应责任，并按甲方有关规定进行考核处理。

7.4.3打捞的漂浮物垃圾的处理应达到地方环保部门处理要求，并做好防火工作，严禁倾倒在厂区范围内及周边。

7.4.4作业中注重环境保护，由乙方原因造成的环境污染事件其全部责任由乙方负责，并承担由此造成的全部经济损失。

7.5安全管理

电站拦漂排至坝前水域漂浮物清理需办理相关工作票；机组拦污栅前漂浮物清理，甲方提供给乙方清污门机使用，乙方需配置相应操作人员并持证上岗。

7.5.1作业船只及船只驾驶人员资质符合地方海事要求。

7.5.2合同签订且生效后，乙方应及时按甲方要求签订安全管理协议，办理相关手续。

7.5.3开工前乙方应组织作业人员（含更换或新增加人员）学习甲方有关规程、规定中的有关部分，接受甲方对作业人员进入现场施工作业前的安全教育、培训，必须履行安全管理手续，经安全教育并经考试合格后方可进行工作。

7.5.4乙方必须设立专职或兼职安全管理人员，开工前必须提供书面的安全技术措施，经甲方审核批准后，必须组织全体作业人员进行学习、培训和安全、技术交底，使全体作业人员均掌握工程进度、作业环境状况、特点，并严格执行。

7.5.5开工前应对作业船只性能、施工机械、工器具及安全防护设施等进行一次全面的检查，并了解船只驾驶员思想和身体状况，确保符合相关安全规定，并不得超过检验周期，根据具体工作内容，对作业场所必须设置安全设施，如安全遮栏（包括临时遮栏）、警告标示牌、安全标示牌等，并做好防护措施。

7.5.6乙方安全管理人员负责监护作业人员在甲方规定范围内安全作业，不得超越指定范围；检查安全措施保持完好；为作业人员提供符合国家规定的合格劳动防护用品和工器具；及时纠正作业人员的违章行为；多个作业面同时作业，乙方应在每个作业点设置专门安全监护人员，加强施工的安全监护工作。

7.5.7乙方安全负责人应按规定，每次开工前向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员掌握作业环境状况、坝前水位情况及水上作业安全措施；对本项目实施过程中发生的不安全因素，按照“四不放过”的原则，及时进行分析（应有记录），制定并落实相应的防范措施。

7.5.8本项目实施过程中，乙方作业人员在上班途中发生的交通事故由乙方自行负责解决，甲方不承担任何责任。

7.5.9乙方应建立现场安全检查机构，并配备安全人员负责现场的安全监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生；由于乙方安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。

7.5.10乙方应遵守国家、行业和甲方安全生产管理规定（包括交通安全管理规定），教育作业人员安全生产，并加强安全管理。凡由于乙方管理不善、作业人员的过失或由于第三者的原因造成的人身、设备、工程质量以及其他人为事故，其全部责任由乙方负责，并承担由此造成的全部经济损失。

7.5.11为保证现场作业安全，乙方需甲方提供安全措施时，乙方应与甲方协商一致后书面通知甲方，经甲方认可后由甲方实施。

7.5.12甲方有权制止乙方施工人员的违章作业行为，并提出警告，直至停工整顿。

7.5.13乙方指派的作业人员应当具备相应的资质和丰富的作业经验。作业人员在作业时，乙方已采取了安全保障措施。乙方确认其与委派到甲方履行义务的所有作业人员具备合法的劳动合同关系，并为其办理了社保保险（包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险）。乙方委派作业人员在甲方项目场所发生事故时，由乙方负责处理，并承担全部责任，包括但不限于工伤赔偿、医药费垫付和支付等。乙方及乙方下属员工不得以任何理由向甲方索赔，或要求甲方承担责任，一旦发生，视为乙方违约，乙方应当按照合同总价的20%向甲方支付违约金，甲方代为承担责任的，乙方应当以甲方承担责任的2倍向甲方支付违约金。

7.6 分包

本项目清漂主体工程不允许分包。

7.7 乙方项目经理

7.7.1乙方应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。乙方更换项目经理应事先征得甲方同意，并应在更换14天前通知甲方。乙方项目经理短期离开施工场地，应事先征得甲方同意，并委派代表代行其职责。

7.7.2 乙方项目经理负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与甲方取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告。

7.7.3乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方授权的施工场地管理机构章，并由乙方项目经理或其授权代表签字。

7.7.4 乙方项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知甲方。

7.8 其它要求

7.8.1撤换乙方项目经理和其他人员

乙方应对其项目经理和其他人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方项目经理和其他人员的，乙方应予以撤换。

7.8.2乙方的船舶驾驶员、轮机员及其他船员应持证上岗。

7.9 工程价款应专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款应专用于合同工程。

八、违约责任

8.1乙方违约

8.1.1 乙方违约的情形

（1）项目经理、项目技术负责人等人员管理违反第7.7款的规定；

（2）将工程款用于与本工程无关的其它项目；

（3）流动资金未按合同规定按期和足额投入；

（4）在合同执行过程中，乙方以合同工程量清单中部分项目报价较低或过低为由，提出调整报价，或以此提出其他要求，或对合同约定的责任、义务等执行不力、拖延执行以及不执行；

（5）未按甲方的要求将设备配置到位；

（6）未按规范规程进行设备的运行、维护、管理；

（7）未按环保等规范要求及时对漂浮物进行打捞、清运、消杀及无公害处理；

（8）未按合同规定办理各项保险；

（9）合同规定的乙方的其它违约情形和乙方未履行合同其他规定的任何情形。

8.1.2	对乙方违约的处理

（1）对乙方违约发出警告

乙方发生第8.1.1款的违约行为时，甲方应及时向乙方发出书面警告，限令其在收到书面警告后的7天内予以改正。乙方应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于乙方采取改正措施所增加的费用，应由乙方承担。其中，乙方发生上述第8.1.1款第（2）项的违约行为时，甲方发现第一次，如果乙方未及时处置，立即发出书面警告，并对乙方项目部按5000元/次、项目经理按2000元/次要求其支付违约金，甲方发现第二次，将乙方列入集团公司禁止投标名单，按甲方工程建设管理规定处理。

（2）乙方应承担的违约金

乙方若发生任何一种违约行为，均应按本合同规定承担全部违约金。其中：

1）项目经理、项目技术负责人等人员管理违反第7.7款的规定时，则乙方应分别按项目经理人民币2000元/人、其他人员1000元/人向甲方支付违约金。

2）项目经理或项目副经理未经甲方许可擅自离开工地，乙方将按1000元/天向甲方支付违约金。

3）当乙方发生8.1.1所述的其他违约情况时，乙方应按照5000元/次向甲方缴纳违约金。

乙方应支付的违约金，由甲方直接在乙方的进度款支付中扣回。违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方仍可予以追索。

8.1.3 乙方违约解除合同

（1）甲方发出停工整改通知7天后，乙方继续无视甲方的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则甲方可通知乙方解除合同。甲方发出通知7天后派员进驻工地直接接管工程，使用乙方临时设施和材料，另行组织人员或委托其他乙方实施，但甲方的这一行动不免除乙方按合同规定应负的责任。

（2）乙方人员或设备不能及时进场，满足不了现场施工要求时，甲方有权解除合同，并要求乙方立即退场。甲方将派员进驻工地直接接管工程，使用乙方临时设施和材料，另行组织人员或委托其他乙方实施，但甲方的这一行动不免除乙方按合同规定应负的责任。

8.2甲方违约

8.2.1甲方违约的情形：

（1）未能按合同规定的内容和时间提供场地或应由甲方负责的其他条件。

（2）未能按合同规定付款或未完全履行合同规定的其它义务和责任时均属违约。

8.2.2对甲方违约的处理

（1）若因甲方原因未能按合同规定按期付款时，则甲方应按中国人民银行同期（即延付期内）贷款利率（单利）按天计息向乙方支付滞纳金。

（2）若发生第8.2.1款（1）项的违约时，乙方应及时向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施限期提供上述条件。甲方收到乙方通知后，应立即与乙方共同协商补救办法。由此增加的费用由甲方承担。甲方收到乙方通知后的14天内仍未采取措施改正，则乙方有权暂停工作，并通知甲方。由此增加的费用由甲方承担。

九、支付方式

9.1 按月度支付。

9.1.1 具体支付方式：乙方服务每满一个月，于下个月10日前向甲方提交支付申请、甲乙双方签字确认的运输明细资料、清漂运输服务月度考核表、垃圾中转登记单（如有）、价格审核资料（如有）以及有效增值税专用发票等支付申请资料，甲方收到乙方提交的合格支付申请资料后二十个工作日内向乙方进行支付。

9.1.2在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税（专用）发票并保证发票的真实性，否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方须依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

9.2 合同结算价：每月保底清漂量为300立方，超出清漂量以甲乙双方实际签单数量为依据，或者以垃圾中转站收方量为依据，根据实际清漂数量据实结算，超出部分按照单价100元/立方计。每月结算价具体结算方式如下：

（1）枯水期（每年度中1月-4月和11月-12月）每月结算价=年度合同价/12*60%+清漂服务单价*超出清漂量-处罚金额。

（2）丰水期（每年度中5月-10月）每月结算价=年度合同价/12*140%+清漂服务单价*超出清漂量-处罚金额。

（1）甲方发票信息：

单位名称：

税 号：

开户行及账号：

地址及电话：

（2）乙方账户信息：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

十、履约保证金

本项目不设履约保证金。

十一、转让

除甲方书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十二、保密义务

甲乙双方对于在履行本合同过程中获悉的对方的有关资料、技术、商业信息等严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露，但法律有强制性规定的除外。

十三、合同变更、延续和解除

13.1 合同变更

（1）当事人协商一致，可以变更合同。

（2）任何对合同条件的变更或修改均需甲乙双方签订书面协议。

### 13.2 合同延续

本合同服务期满后，若甲乙双方无异议或另签订合同，除清单中进退场费、辅助设施外，其他合同内容及相应费用将自动延续，按照年度生效执行，具体延续执行时间由合同双方协商确定。

13.3 合同的解除

13.3.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的的；

（2）在合同履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

（3）本合同中已约定解除合同的情形。

13.2.2、合同自解除的通知到达对方之日起解除。

十四、合同争议的解决方式

甲乙双方在履行合同时发生争议，双方在本合同中约定协商解决，协商不成选择以下第（2）种方式处理：

（1）向攀枝花仲裁委员会申请仲裁。

（2）依法向合同签订地人民法院起诉。

十五、其他

15.1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位鲜章或合同专用章后生效。

15.2、本合同正本贰份副本陆份，甲方执壹正伍副，乙方执壹正壹副，正副本具相同法律效力，如正副本内容不一致，以正本内容为准。

（以下无正文）

（签署栏）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）： |  | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 地 址： |  | 地 址： |
| 电话/传真： |  | 电话/传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账 号： |  | 账 号： |
| 税 号： |  | 税 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  | 日 期： 年 月 日 |

- 附件一：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方（发包方）：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方（承包方）：

根据工程建设和中央党风廉政建设的有关规定，为加强工程建设中的党风廉政建设，保证双方严格履行工程合同，确保建设资金安全和有效使用，特订立此协议。

第一条 发承包双方共同的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设的有关规定。

（二）严格执行《金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理》（合同编号：PZH-JS-QT-251），一切按合同办事。

（三）双方的业务活动要坚持公开、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体和个人的合法利益，不得违反工程管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，设立廉政告示牌、宣传栏和举报箱，公布举报电话。

（五）加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，要及时提醒对方予以处理纠正。双方对不廉洁现象和违法违纪行为都要认真查处。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并回复处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）不得索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券（卡）等，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的各项费用。

（二）不得参加乙方对合同执行有影响的宴请和娱乐活动。

（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、参加婚嫁娶活动、对配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得为乙方多计工程量或多结算工程款，从而谋取个人私利。

（六）不得因乙方认真执行本合同，而在履行合同中设置障碍或故意刁难乙方。

第三条 乙方义务

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品和有价证券（卡）等。

（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）不得以任何理由安排甲方工作人员参加对合同履行有影响的宴请和娱乐活动。

（四）不得采取黄、赌、贿等各种手段拉拢、腐蚀甲方工作人员，为其检查、验收及价款结算提供方便。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本合同第一、二条规定行为，情节较轻的应给予戒勉，同时按规定进行赔偿，并依据《中国共产党员纪律处分条例》和公司有关奖惩规定给予党纪政纪处分，调离原岗位，并不得再担任领导职务和从事相应管理工作；情节严重构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违犯本合同第一、三条规定行为，由其主管单位依据有关规定给予处分，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方除有权要求赔偿外，还可以责令清理当事人退场直至解除承包合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第五条 双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督。

第六条 本协议有效期与合同有效期相同。

本协议作为《金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理》（合同编号：PZH-JS-QT-251）的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（签署栏）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）： |  | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日 |

- 附件二：安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格执行甲方安全生产许可证制度及安全生产“双十”规定。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制，设置专职安全副经理。从派往项目实施现场的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，专职安全副经理是具体安全负责人。现场设置的安全机构，应按规定人数配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。若发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

若因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议作为《金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理》（合同编号：PZH-JS-QT-251）的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（签署栏）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）： |  | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日 |

# 第五章	技术条款

（一）工程概况

金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，是金沙江攀枝花河段水电规划的梯级水电站之一。电站坝址位于攀枝花市中心城区，上距已建的观音岩水电站坝址28.9km，下距在建的银江水电站坝址约21km。坝址左岸为攀枝花市西区，城市路（苏铁东路）可直达坝区，右岸为攀枝花市仁和区，库尾涉及云南省丽江市华坪县。

电站正常蓄水位1022.0m，死水位1020.0m，水库总库容为1.08亿m³，正常蓄水位库容0.85亿m³，其中调节库容0.112亿m³，具有日调节性能；电站装机容量560MW，多年平均发电量为21.77亿kW•h。全部机组现已投产发电。

- 招标人提供条件、辅助设施及临时设施

1、集渣平台：招标人提供200m2的临时集渣平台，供投标人临时堆渣，停放车辆、组装设备等，该集渣平台位于左岸大坝上游约500m处，高程约为1030m。

2、辅助设施：投标人应在船舶停靠处修建供作业人员从库岸至趸船的人行阶梯，该阶梯位于集渣平台旁，距金沙水库正常蓄水位1022.0m水位牌约8~10m。库岸人行阶梯主要包括休息平台、梯段、浆砌石挡墙等，主要技术要求如下：

（1）休息平台采用强度不低于C15的混凝土浇筑，面积不小于3㎡，厚度不小于100mm。

（2）梯段采用强度不小于C25的混凝土浇筑，梯段高约10m（能保证在水库水位在1020.0m与1022.0m之间变动时可正常使用），梯段宽不小于1200mm。梯段踏步宽度不小于350mm，高度不小于150mm。梯段内需配筋，并与库岸边坡形成整体，必要时，可采取锚筋加固等措施。

投标人可根据库区水位变化情况自行安排梯段施工时段，同时，应遵守招标人有关现场管理制度及服从招标人现场指挥。

（3）投标人应在正常蓄水位1022.0m水位牌至人行阶梯平台往下游方向5m范围内的库岸边坡砌筑强度不低于M10的浆砌石挡墙，挡墙高度不小于2000mm，宽度不小于800mm，挡墙内侧进行路面修整。

（4） 系船墩

投标人应根据需要修建系船墩供船舶系缆使用，系船墩墩身为圆柱体，半径约500mm，高约500mm，基础埋深不小于2000mm，基础预埋插筋不少于4根。

（5） 绿化措施

投标人应对正常蓄水位1022.0m水位牌至钢栅门之间的道路内侧边坡等间距栽种行道树，不少于20株，每株胸径不小于10cm，株高不小于150cm，冠幅不小于110cm，并负责其日常管理养护工作。

以上技术要求仅作投标人投标时参考所用，现场实际施工方案以招标人批复方案为准。

- 临时设施

3.1住宿与办公用房

招标人不提供住宿与办公用房，由投标人自行解决。

3.2施工及生活用电

招标人不提供施工及生活电源，由投标人自行解决。

3.3施工及生活用水

招标人不提供施工及生活用水，由投标人自行解决。

3.4施工通信

目前现场已具备移动通信条件，投标人自行解决通信问题，确保与招标人的联系畅通。

- （三）漂浮物打捞要求

1、投标人清漂作业期间，配置的清漂船驾驶员具有内河船舶船员适任证书二类及以上证书，轮机员具有内河船舶船员适任证书二类及以上证书（或三类及以上轮机长证书），普通船员具有船员服务簿。

2、投标人配置的机械化清漂船，高峰期日均满负荷（按工作时间8h估算）清漂量不小于500m³（考虑推漂作业），漂浮物打捞及时，打捞完毕的标准为水面不出现漂浮物聚集现象，长期保持水面清洁。

3、投标人自行配置的清漂船及船舶驾驶人员取得相应的作业证书，船舶驾驶人员驾驶规范，清漂船船上必须备有救生圈、安全绳等防溺水用品，船上人员必须穿戴相关防护用品。

4、打捞漂浮物时，应避免撞击大坝及其它船舶。如遇大风、大雨、浓雾等恶劣天气时应停止打捞。

5、清漂作业人员需进行专项安全培训。

6、漂浮物打捞应及时，不得影响金沙水电站安全运行。接到招标人清漂通知后，1小时以内出船作业。

- （四）漂浮物分拣及外运要求

1、投标人可自行选择符合实际的漂浮物外运方法，经招标人项目管理人员批准后实施。

2、在漂浮物上岸作业中，必须系牢艏艉缆绳，并有防垃圾散落、飘洒下河的措施。

3、驾驶员必须持有相符准驾运输车辆的驾驶证，运输承担单位必须具有国家和行业要求的道路运输许可证。吊车驾驶员还应持有特种设备作业许可证。

4、漂浮物陆路运输时，应符合环保要求，不得在坝区及场外内乱倒、乱放、乱抛垃圾；车辆不得乱停、乱放。不得造成任何外泄、遗漏、抛洒，杜绝污染环境。无盖密封的车辆应配置篷布进行遮盖，防止垃圾洒落；漂浮物水路运输时，应符合环保要求，不得随意倾倒至江面，漂浮物应用密闭网兜等遮盖，防止垃圾飘洒入江。

5、漂浮物场内转运时，如遇大型杂物，其尺寸超过运输车的车厢尺寸，投标人应使用锯子或其他工具将漂浮物进行切割，切割后的漂浮物大小不能超过1m×0.3m，保证漂浮物全部在车厢内部。

- （五）漂浮物无害化处理要求

1、漂浮物运输、分拣、无害化处理，投标人应有相应运输资质或环保处理能力。

2、投标人须对漂浮物中的树枝树干类进行分拣后，分别对漂浮物中的树枝树干及泡沫塑料类漂浮物分别进行无害化处理。漂浮物无害化处理，包含中转、外运、无害化处理等工作内容。“漂浮物无害化处理”是指投标人对漂浮物集中采取合理的无害化处理措施，该措施应经招标人和地方环保部门的认可。

3、焚烧处理环保要求

（1）将漂浮物运输至符合国家环保要求的焚烧厂进行处理。

（2）焚烧厂应在当地城环保部门注册备案，并通过环评及相关批复手续。

（3）焚烧厂运行和监管应符合《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程 CJJ 128》、《生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485》等相关标准的要求。

4、生物质基肥处理环保要求

（1）将漂浮物运输至符合国家环保要求的生物质基肥厂进行处理。

（2）生产厂应在当地环保部门注册备案，具有建设项目环境影响报告表及环保局批复文件，并通过环评及相关批复手续。

5、漂浮物无害化处理须提交处理回执单。

6、漂浮物外运处理必须及时，接到建设管理单位漂浮物处理通知后，24小时内外运处理，不得使漂浮物长时间堆放。

- （六）漂浮物无害化处理

投标人应充分调研电站周边具备漂浮物无害化处理的场所和企业，自行选择漂浮物外包处理，合理确定漂浮物无害化处理方案。投标文件中应提交漂浮物无害化处理详细方案（含漂浮物运输方案、无害化处理企业名称及介绍等），并按此方案进行报价。确保无害化处理方式满足国家和地方相关环保法律法规要求。

- （七）对投标人的工作技术管理及要求

1、投标人自带船只

2、投标人进场后，应按投标时提供的漂浮物打捞方案进行漂浮物打捞，其投标方案和经批准的方案不免除或减轻投标人应承担的合同责任和义务。投标人因无害化处理未达到相关环保要求，导致环境保护相关部门等对招标人行政处罚，一切费用由投标人承担。

3、投标人应根据本技术条款的要求和招标人或监理人的指示，及时对漂浮物进行打捞，并集中外运及无害化处理。如发现人尸体，及时报告公安机关，协助公安机关处理好后续工作。

4、投标人应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。水上施工人员应具备水上作业资质，经过安全培训后方能上岗作业。

5、投标人必须按合同条款有关规定履行其安全保护职责。投标人应在签约后7天内编制一份工程施工安全措施文件报送招标人或监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防烟尘、防洪、救护、警报、治安等的安全措施。

6、投标人应加强对职工进行施工安全教育，应按招标文件有关规定编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全培训及安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。

7、投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程及招标人（或监理人）制订的各项安全文明管理制度或规定。若投标人责任区内发生重大安全事故时，投标人应立即通报招标人，并在事故发生后半小时内向招标人提交事故情况的书面快报。

8、投标人应加强对危险作业的安全检查，建立独立的安全管理部门和车辆管理机构，并配备足够的安全管理专职人员。

9、投标人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、救生衣、雨衣、手套、手灯、防护面具、安全带和安全绳等。安全用器具必须符合安全要求，经招标人批准后方可投入使用。投标人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。汛期高温天气，还应配备必要的防暑降温用品，视情况调整作息时间；投标人还需配备蚊虫、毒蛇应急救助药品。

- （八）安全管理

1、建有完整的安全管理体系，安全管理人员持证上岗，分工明确，责任落实。作业前落实班前会，并做好相关记录。

2、安全管理制度齐全完整。
    3、安全设施齐全，五牌一图摆放到位，标志设置合理，无安全隐患。

4、项目安全源分析及控制措施

项目安全源分析及控制措施表

| 序号 | 危险危害因素 | 可能导致的事故 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面有积水、油污等 | 人员跌倒 | 作业人员穿防滑鞋、系安全带 |
| 2 | 临水面作业、水上作业 | 淹溺 | 1、专人监护，统一指挥； 2、按作业要求着装，加强个体防护，作业必须系安全带，穿救生衣。 |
| 3 | 高空坠物 | 人身伤害 | 工器具用绳索系牢，作业人员按要求戴安全帽 |
| 4 | 天气炎热、环境辨识不到位 | 中暑、虫蛇咬伤 | 施工现场应备有急救药品、防暑药品及蛇药 |
| 5 | 起重作业误指挥，误操作 | 起重伤害，机械伤害 | 1、操作指挥人员必须具备相应资质，需经过实际操作培训； 2、严格按照各设备操作运行规程中要求进行巡检； 3、司机听从指挥、做好现场监护。 |

- （九）文明生产

1、清漂船船体外观整洁，无明显污染和破损。

2、堆场内堆积的漂浮物外运完毕后，工完场清。

- （十）投标人提交的主要技术文件（详见招标文件第六章）

- （十一）清漂工程完工验收资料

清漂工程完工后，投标人应按招标人要求提交以下完工验收资料：见招标文件第四章“合同条款及格式”。

投标人提供给招标人或监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在投标人的各项目报价中。

- （十二）投标人提供的施工设备清单

1、投标人应在合同协议书签订后7天内提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清单，报送招标人审批，招标人应在收到施工设备清单后的7天内批复投标人。

原则上该清单不得对投标文件拟投入的施工设备作修改，除非该种修改更有利于保证工程的质量和进度，并应得到招标人的批准。

2、投标人报送的施工设备清单的内容应包括：

①设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；

②旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

③租赁设备的购置时间、租赁期限、运行检修记录以及维修保养证书等。

- （十三）安全文明生产物品清单（包含但不限于）

投标人开展清漂作业前需配齐以下物品，投标人按实际情况或招标人要求配备，费用包含在安全生产费和文明施工费内。

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带钩安全绳 |  | 根 |  |
| 2 | 绳子φ26 |  | kg |  |
| 3 | 绳子φ22 |  | kg |  |
| 4 | 安全带 |  | 根 |  |
| 5 | 救生衣 |  | 件 |  |
| 6 | 雨衣 |  | 件 |  |
| 7 | 消防带 | Ø50 | 根 |  |
| 8 | 消防接扣 | Ø50 | 个 |  |
| 9 | 消防卡子 | Ø50 | 个 |  |
| 10 | 绝缘手套 |  | 双 |  |
| 11 | 编制袋 |  | 个 |  |
| 12 | 凡布手套 |  | 双 |  |
| 13 | 线手套 |  | 双 |  |
| 14 | 网绳 | Ø22 | ㎏ |  |
| 15 | 竹扫把 |  | 捆 |  |
| 16 | 连体下水衣 |  | 件 |  |
| 17 | 雨鞋 |  | 双 |  |
| 18 | 防滑鞋 |  | 双 |  |
| 19 | 肥皂 |  | 块 |  |
| 20 | 太阳伞 |  | 把 |  |
| 21 | 洗手液 |  | 瓶 |  |
| 22 | 毛巾 |  | 条 |  |
| 23 | 口罩 |  | 条 |  |
| 24 | 棉纤 |  | 包 |  |
| 25 | 创可贴 |  | 盒 |  |
| 26 | 云南白药 |  | 瓶 |  |
| 27 | 蛇药片 | 小 | 盒 |  |
| 28 | 84消毒液 |  | 瓶 |  |
| 29 | 医药纱布 | 小 | 包 |  |
| 30 | 红药水 | 小 | 瓶 |  |
| 31 | 磺酊 | 小 | 瓶 |  |
| 32 | 洒精 | 小 | 瓶 |  |
| 33 | 风油精 |  | 盒 |  |
| 34 | 霍香正气水 |  | 盒 |  |
| 35 | 五牌一图 |  | 项 |  |

- （十四）交通条件

攀枝花是四川通往华南、东南亚沿边、沿海口岸的最近点，是四川与云南交界处重要的区域性枢纽城市，具有对内对外的区位优势，成昆铁路贯通全境，境内还有国道108线，省道214、216、310线；G5（京昆高速）四川段已经全线通车。

攀枝花火车站是攀枝花市对外交流的重要口岸和门户。攀枝花位于成昆线上，可直达成都、重庆、昆明、北京等地。

攀枝花市境内水运航道是两江一河的低等级航道，即金沙江、雅砻江、安宁河，总通航里程为368公里。

# 第六章	投标文件格式

金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理

投标文件

投标人：_________________________

日  期：       年      月      日

## 一、投标函

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人） ：

一、我方在全面研究了金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理招标文件后，我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成本项目全部工作，本项目投标报价为人民币（小写）           元（大写：           元）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效

后2年完成本项目全部工作。

三、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本 2 份。

四、我方承诺，投标有效期为招标截止日期后 60 个日历天内有效。

五、我方愿意提供招标人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、本投标人知道并同意：如果接到中标通知书后未按招标人要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件，招标人有权选择其他投标人为中标人。

七、本投标人知道并同意，招标人并无义务必须接受所收到的价格最低的或其他任何投标文件。同时也理解，招标人不负担本投标人的任何参与投标费用。

八、本投标人郑重承诺：按招标人要求做好后期服务。

投标人：                            （单位盖章）

法人代表人或其委托代理人：              （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年        月        日

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （单位盖章）

日  期：         年        月        日

备注:附法定代表人身份证复印件

## 三、授权委托书

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人）：

本人       （姓名）系           （投标人全称）的法定代表人，现授权委托           （被委托人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理投标活动。代理人在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知前附表”12条规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

投标人：                        （盖章）

法定代表人：                  （签字）

授权委托日期：      年     月      日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、投标人的法定代表人直接参加招标活动的，不提供本授权委托书。

## 四、投标报价函

4.1 投标报价函

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人）：

我方 	(投标人全称)收到并研究了金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理招标文件的全部内容，愿意按照招标文件及其合同条件的规定承担咨询服务，并严格履行投标人所承诺的责任和义务。

我方对金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理的投标报价总额为人民币（大写）           元整，(小写 	元)。

如果我方中标，我们保证按招标文件的要求，以及与业主签订合同，成立	 组，履行合同中约定的义务和我方应当承担的合同责任。

投标人：                            （单位盖章）

法人代表人或其委托代理人：              （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：         年        月        日

4.2投标报价表

报价表

单位：人民币 元

| 分组编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价 |  |  |  |  |  |

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：      （签名）

日  期：       年      月      日

报价表各子项均应按照下表格式编制分解表，每一项目分别填写一份，项目编号和名称应与报价表一致。

分项报价表 (格式)

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般项目 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 机械设备使用费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 漂浮物清理及无公害化处理 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理费及规费 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | …… |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税前合计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：分项报价表中需列明各类岗位人员名称、消耗量及价格。受托人可根据实际情况将完成工作需发生的交通费、会议费、食宿费、咨询费等在分项报价表“管理费及规费”项前自行列报。

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：      （签名）

日  期：       年      月      日

金沙水电站坝前漂浮物清理及无公害化处理工程量清单

| 项目编号 | 项目名称及规格 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般项目 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 总则 |  |  |  |  |  |
| 1-1-1 | 进退场费 |  |  |  |  |  |
| 1-1-1-1 | 进场费 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-1-1-2 | 退场费 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-1-2 | 保险费 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-1-3 | 文件资料费 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-2 | 生产及生活用房 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-3 | 生产及生活用电、用水及通信 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-4 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |
| 1-4-1 | 安全生产费 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-4-2 | 文明施工措施费 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-5 | 环境保护和水土保持措施费 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 1-6 | 施工技术方案咨询费 | 项 | 1 |  |  | 专款专用，由发包人统一管理 |
| 1-7 | 其他 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 2 | 机械设备使用费 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 清漂船 | 艘月 | 1×24 |  |  | 总价承包 |
| 2-2 | 快艇 | 艘月 | 1×24 |  |  | 总价承包 |
| 2-3 | 装载机 | 台月 | 1×24 |  |  | 总价承包 |
| 2-4 | 自卸运输车 | 辆月 | 1×24 |  |  | 总价承包 |
| 2-5 | 趸船 | 艘月 | 1×24 |  |  | 总价承包 |
|  | ...... |  |  |  |  | 可根据投标方案增加项目，总价承包。 |
| 3 | 库区漂浮物清理及无公害化处理 |  |  |  |  | 总价承包 |
| 3-1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 3-1-1 | 项目经理 | 人月 | 1×24 |  |  |  |
| 3-1-2 | 项目副经理 | 人月 | 1×24 |  |  |  |
| 3-1-3 | 安全管理人员 | 人月 | 1×24 |  |  |  |
| 3-1-4 | 综合管理人员 | 人月 | 1×24 |  |  |  |
| 3-1-5 | 作业人员 | 人月 | 4×24 |  |  |  |
| 3-1-6 | 工程机械驾驶员 | 人月 | 2×24 |  |  |  |
| 3-1-7 | 船舶驾驶员 | 人月 | 1×24 |  |  |  |
| 3-1-8 | 船舶轮机员 | 人月 | 1×24 |  |  |  |
| 3-1-9 | 船舶水手 | 人月 | 6×24 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  | 可根据投标方案增加项目，总价承包。 |
| 3-2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 3-2-1 | 消耗性材料 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 3-2-2 | 维护性材料 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 3-3 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 3-3-1 | 区域消杀 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 3-3-2 | 漂浮物处理 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 3-3-3 | 车辆、船舶维护等费用 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
| 3-3-4 | 码头维护管理费 | 项 | 1 |  |  | 总价承包 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 4 | 管理费 | % |  |  |  | 总价承包 |
| 5 | 利润 | % |  |  |  | 总价承包 |
| 6 | 税金 | % |  |  |  | 总价承包 |
|  | 第1至3合计 | 元 |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（第1至6合计） | 元 |  |  |  |  |

报价人：                      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：      （签名）

日  期：       年      月      日

## 五、投标人资格证明

### 5.1 投标人基本情况表（加盖鲜章）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2 企业营业执照复印件（加盖鲜章）

### 5.3 企业资格证书复印件（加盖鲜章）

### 5.4 招标文件要求投标人提交的其他投标资料（加盖鲜章）

### 5.5 近3年（2018年-2020年）经审计的财务报表（加盖鲜章）

对财务状况的要求为：无亏损。

备注：

（1）财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或附注）的复印件。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后的资料。

### 5.6 投标所需其他材料

（一）投标人信誉声明

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形：

（1）被责令停业;

（2）被暂停或取消投标资格;

（3）财产被接管或冻结;

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签章）

日  期：         年         月         日

（二）未列入严重违法失信企业名单查询

备注：投标人自行通过“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询本单位是否为严重违法失信企业，并将查询结果“截图”复印件附在本表中。

（三）管理体系认证情况

| 序号 | 体系认证名称 | 体系认证标准 | 认证单位 | 认证时间 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

## 六、项目组织机构

项目负责人情况表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |  |
| 参与完成同类型工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工 日 期 |  |  | 在建或 已 完 |  | 工程 质量 |

项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件，并加盖鲜章

## 七、近3年同类项目业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：表后应附对应的项目合同协议书或批复扫描件并加盖鲜章

## 八、工作方案

工作方案主要包括工作范围及深度、技术路线、工作内容、人员配置、质量保障措施、进度安排及保障措施、合理化建议等，由投标人自行拟定。